模型预测控制（MPC）是实现“任一时刻精准预测”的核心算法引擎。相比传统PID控制，MPC的最大优势是“前瞻性”——它能预测未来、提前规划、动态调整。下面结合螺旋布料机场景，详细拆解MPC的具体实施步骤：

MPC在每个控制周期都执行同样的三步：

1. 预测未来：基于当前状态和模型，预测未来一段时间的系统行为

2. 在线优化：求解一个优化问题，找到未来最优的控制序列

3. 滚动实施：只执行第一个控制动作，下一时刻重复以上过程

螺旋布料机MPC的具体实施步骤

第一步：建立预测模型（状态空间模型）

这是MPC的基础，需要将你的布料过程用数学方程描述。

1.1 定义状态变量

x(k)=d(k)p(k)m(k)

d(k)=当前布料厚度(mm)

p(k)=布料机当前位置(m)

m(k)=各出料口的累计出料量(kg)

1.2 定义控制变量

u(k)=n(k)v(k)

n(k) = 螺旋转速指令 (rpm)  → 决定出料速度

v(k) = 行走电机速度指令 (m/s) → 决定移动速度

1.3 定义可测输出

y(k)=d(k)p(k)q(k)

d(k) = 激光传感器测得的实际厚度(mm)

p(k) = 编码器测得的位置(m)

q(k) = 流量传感器测得的出料量(kg/s)

1.4 建立离散时间状态方程

x(k+1)=Ax(k)+Bu(k)y(k)=Cx(k)

其中：

- A矩阵描述状态自身的演变（如当前位置加上速度得到新位置）

- B矩阵描述控制量如何影响状态（如转速如何影响出料量）

- C矩阵描述如何从状态得到可测输出

W中间=V中间×rB=BHr×10-9

W边缘=V边缘×rB=Hℎr×10−9，ℎ ≥ s2+bV中间+V边缘×rB=HrB+ℎ×10−9，ℎ < s2+b

t1=rv1max×103v2中间=W中间t1=BHv1max×10-6v2边缘=W边缘t1=Hhv1max×10-6

> 在研究中：A、B矩阵的系数可以通过机理模型+EDEM仿真数据辨识得到

第二步：定义预测时域和控制时域

d(k+1)=d(k)+q(k)∙∆tρ∙W−α∙v(K)p(k+1)=p(k)+v(k)∙∆tm(k+1)=m(k)+q(k)∙∆t

q(k)=β∙n(k)流量与转速成正比（简化模型）

ρ混凝土密度

W布料宽度

α厚度补偿系数

∆t采样周期（0.1s）

2.1 设置关键参数

预测时域 P = 20    # 预测未来20个采样时刻（比如未来2秒，如果采样周期0.1s）

控制时域 M = 5     # 只优化未来5个时刻的控制量，后面保持不变

采样周期 Ts = 0.1s # 每0.1秒控制一次

2.2 预测未来状态

基于当前状态x(k)，预测未来P步的状态：

Xpred=xk+1k,xk+2k,⋯,xk+NpkT

每个预测值都依赖于未来的控制输入：

x(k+1|k)=A·x(k) + B·u(k)

x(k+2|k)=A·x(k+1|k)+B·u(k+1)=A²·x(k)+A·B·u(k)+B·u(k+1)

xk+ik=Aix(k)+j=0i−1Ai−1−jBu(k+j)

第三步：构建优化目标函数

这是MPC的“大脑”，告诉控制器什么是最好的控制效果。

3.1 定义控制目标

你的核心目标是：单位面积布料量恒定，即厚度均匀

用数学表达就是：让预测的厚度轨迹跟踪设定值

3.2 目标函数J的组成

J =  厚度偏差惩罚+控制量变化惩罚+末端惩罚

J(k)=i=1Npyk+ik−r(k+i)Q2+i=0Nc−1∆uk+ikR2+ρϵ

J(k)=i=1Npyk+ik−r(k+i)Q(k)2+i=0Nc−1∆uk+ikR(k)2+ρϵ

Q(k)=Q0∙α(k)

R(k)=R0∙β(k)

| 工况 | α(k) | β(k) | 效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厚度偏差大 | ↑1.2-1.5 | ↓0.5-0.8 | 强化跟踪 |
| 边缘区域 | ↑1.3-1.6 | ↓0.4-0.7 | 精度优先 |
| 门窗洞口 | ↑1.5-2.0 | ↓0.3-0.5 | 高精度 |
| 正常区域 | 1.0 | 1.0 | 均衡控制 |

具体到你的场景：

1. 厚度偏差项（首要目标）

J1= w1× (预测厚度−目标厚度)²

J1=i=1Npωd∙dk+ik−dref(k+i)2#(3-1)

- 如果某个区域预测会偏薄，加大惩罚

- 权值w₁可以不同区域不同（如门窗洞口附近要求更高精度）

2. 控制量变化项（平稳性目标）

J2=  w2×(螺旋转速变化率)²+ w3×(行走速度变化率)²

J2=i=0Nc−1ωn∙nk+i−nk+i−12+ωv∙vk+i−vk+i−12#(3-2)

- 防止转速和速度剧烈波动

- 保护电机和机械结构

3. 多口均衡项（针对你的八口螺旋）

J3=  w4× (各出料口流量 - 平均流量)²

J3=i=1Npj=18ωbal∙qjk+ik−qk+ik2#(3-1)

- 确保八个出料口出料均匀

- 这是行业痛点

最终目标函数：

minJ=J1+J2+J3

第四步：设置约束条件（MPC的核心优势）

MPC能显式处理各种约束，这是PID做不到的。

4.1 硬约束（绝对不能违反）

0 ≤ n(k) ≤ 300 rpm        # 螺旋转速上限

0 ≤ v(k) ≤ 0.5 m/s       # 行走速度上限

|u(k+1) - u(k)| ≤ 50 rpm  # 转速变化率限制（防止冲击）

4.2 软约束（尽量不违反）

dmin−ϵ≤ d(k) ≤ dmax+ϵ # 厚度允许范围

料斗料位 ≥ 下限               # 防止空料

第五步：在线求解优化问题

在每个控制周期（比如每0.1秒），执行以下计算：

5.1 读取当前状态

x(k) = [当前厚度, 当前位置, 累计出料量]

5.2 读取BIM规划的参考轨迹

参考厚度 r(k+1), r(k+2), ..., r(k+P)   来自你的BIM规划系统

5.3 求解二次规划问题

min J(u) =min12UTHU+fTU

s.t.AineqU≤bineq    # 不等式约束

AeqU=beq         # 等式约束

这是一个标准的二次规划（QP）问题，可以用成熟求解器（如MATLAB的quadprog、OSQP等）快速求解。

5.4 得到最优控制序列

Uopt = [u(k|k)°, u(k+1|k)°, ..., u(k+M−1|k)°]

第六步：滚动实施

6.1 只执行第一个控制量

实际执行：u(k) = u(k|k)°

6.2 等待下一个采样时刻

k → k+1

6.3 重复第一步到第六步

重新测量状态x(k+1)

重新求解优化问题

完整MPC流程

时刻t（每0.1秒）

- ①数据采集：

- - 激光传感器 → 当前厚度 d(t)

- 编码器 → 当前位置 p(t)

- 流量传感器 → 各口实际出料量 m(t)

↓

②状态估计：

结合历史数据，估计完整状态x(t)

（卡尔曼滤波处理传感器噪声）

↓

③读取参考轨迹：

从BIM规划系统获取未来P步的目标厚度 r(t+1...t+P)

↓

④预测模型更新：

调用你的布料量预测模型（机理模型+三层修正）

预测未来P步的厚度

↓

⑤求解优化问题：

最小化J，同时满足所有约束

↓

⑥输出控制指令：

n(t) =最优螺旋转速

v(t) =最优行走速度

↓

⑦等待下一周期→重复①-⑥